清远市嘉清源环保水务有限公司（横荷污水处理厂一期、二期工程）自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 连剑斌 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 91441802794613713B |
| 5.方案审核地址 | 广东省省（自治区、直辖市）清远市地区（市、州、盟） 清城区县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 广东省省（自治区、直辖市）清远市地区（市、州、盟） 清城区县（区、市、旗）横荷乡（镇） 清远市清城区横荷打古村委会广清高速公路西侧街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 113,0,56.66/23,40,18.16 |
| 8.联系方式 | 电话号码：0763-3824280 联系人：张伟健 手机号码：13620525179 传真号码： 邮政编码：511500 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 |  |
| 11.企业类别 | 污水处理厂 |
| 12.行业类别 | 行业名称：污水处理及其再生利用 行业代码： 4620 |
| 13.建成投产时间 | 2014-01 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 流域代码： HA-HD |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 流量 |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 超声波测定方法 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 五日生化需氧量 | 上限:10mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 总磷（以P计） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 总铬 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 烷基汞 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | GB.T 14204-1993水质 烷基汞的测定 气相色谱法 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 化学需氧量 | 上限:40mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 石油类 | 上限:1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 动植物油 | 上限:1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 总镉 | 上限:0.01mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 水温 |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-91 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 悬浮物 | 上限:10mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 总氮（以N计） | 上限:15mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 总铅 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 上限:5mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 总汞 | 上限:0.001mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 总砷 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 色度 | 上限:30mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 阴离子表面活性剂 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |
| 横荷污水处理厂废水排放口 | 粪大肠菌群 | 上限:1000mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法372-2018 |
| 雨水排放口 | 悬浮物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 雨水排放口 | 氨氮（NH3-N） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 雨水排放口 | pH值 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 氨（氨气） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 厂界 | 硫化氢 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 厂界 | 臭气浓度 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 西门子超声波流量计 |  |  |
| NPW-160分析仪 |  |  |
| 哈希COD分析仪 |  |  |
| 哈希温度计 |  |  |
| NPW-160分析仪 |  |  |
| 哈希PH分析仪 |  |  |
| 哈希氨氮分析仪 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |